- 硬件准备：stm32f103c8t6，STLINK烧录器，HLK-LD2420，CH340串口小板

- 软件准备：keil

- 接线：

- （1）stm32f103c8t6，STLINK烧录器的接线

| - stm32f103c8t6 | - STLINK烧录器 |
| --- | --- |
| - 3V3 | - 3V3 |
| - SWD | - SWD |
| - SWCLK | - SWCLK |
| - GND | - GND |

- stm32f103c8t6，HLK-LD2420，CH340串口小板的接线。

| - stm32f103c8t6 | - HLK-LD2420 | - CH340串口小板的接线 |
| --- | --- | --- |
| - A10 | - OT1(TX) |  |
| - A9 |  | - RX |
| - A2 | - RX |  |
| - A3 |  | - TX |
|  | - 3.3 | - 3.3 |
|  | - GND | - GND |

- 编译后，使用烧录器下载程序到开发板中，按下开发板的复位按键，就可以看到打印的数据，就是解析后的数据。

- 2420默认为字符数据，代码部分直接切换成标准数据进行过解析。

- 使能配置命令：FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01

- 切换能量值输出模式命令：FD FC FB FA 08 00 12 00 00 00 04 00 00 00 04 03 02 01

- 关闭配置命令：FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01

- 代码仅做了数据解析功能，以及数据切换功能，其他功能暂时未放入。